| Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova 16, 851 01 Bratislava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meno a priezvisko: |  | Matúš Maštena |  |  | Protokol číslo: |  |  |  | 7 |  |  |
| Trieda: |  | III.IST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skupina: |  | 1. |  |  | Dátum merania: |  |  |  | 8.4.2026 |  |  |
| Laboratórium: |  | ELM3 |  |  | Dátum prijatia: |  |  |  | 15.4.2026 |  |  |
| PROTOKOL O MERANÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obsah: - Úloha (1b) - Teoretický rozbor (1b) - Opis meraného predmetu (1b) - Schéma zapojenia (1b) - Súpis meracích prístrojov (1b) - Postup pri meraní (1b) - Tabuľka (2b) - SpracovanIe nameraných hodnôt (3b) - Záver (3b) - Graf (3b) ( Počet bodov je len orientačný – zmena je vyhradená podľa vyučujúceho) |  |  |  | Hodnotené dňa: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grafická úPRAVA (3b): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Technická obsahová úroveň (17b): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hodnotenie (20b): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podpis učiteľa: |  |  |  |  |  |  |  |
| # Názov MERANIA : Charakteristika cievky v obvode striedavého prúdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| členovia PRI meraní, Spoluautori |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Meno |  | Priezvisko |  |  | Člen |  | Spoluautor |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  | ÁNO | NIE | ÁNO |  |  | NIE |
| 2. |  |  |  |  |  | ÁNO | NIE | ÁNO |  |  | NIE |
| 3. |  |  |  |  |  | ÁNO | NIE | ÁNO |  |  | NIE |
| 4. |  |  |  |  |  | ÁNO | NIE | ÁNO |  |  | NIE |
| Použitá literatúra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Názov |  | Autor |  |  | Dostupnosť |  | Rok |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 1. Úloha

Cieľom merania bolo určiť charakteristiky cievky (indukčnosť, odpor, impedancia) v závislosti od frekvencie striedavého prúdu a overiť teoretické vzťahy pre RL obvod.

# 2. Teoretický rozbor

Reálna cievka sa v obvode striedavého prúdu správa ako sériová kombinácia ohmického odporu R (odpor vinutia) a indukčnosti L. Celková impedancia Z je daná vzťahom:

Kde uhlová frekvencia je:

Fázový posun φ medzi napätím a prúdom pre RL obvod je daný vzťahom:

# 3. Opis meraného predmetu

Meraným predmetom bola cievka (označená ako 33 mH v tabuľke AC merania).

Z merania jednosmerného prúdu (DC) boli zistené odpory troch rôznych cievok:

| Cievka | Umax (V) | Odpor (Ω) | Prúd (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cievka 1 | 1.566 | 17.4 | 90 |
| Cievka 2 | 3.315 | 66.3 | 50 |
| Cievka 3 | 153.6 | 4800 | 32 |

Pre ďalšie AC meranie bola použitá cievka s nominálnou indukčnosťou 33 mH. Z nameraných hodnôt pri nízkej frekvencii (11 Hz) môžeme odhadnúť jej ohmový odpor približne na 90 Ω (keďže XL je pri tejto frekvencii zanedbateľné).

# 4. Schéma zapojenia

Zapojenie pozostávalo zo signálneho generátora, cievky, ochranného rezistora a osciloskopu pre meranie napätia a fázového posunu.

Obr. 1: Schéma zapojenia pre meranie charakteristík cievky

# 5. Súpis meracích prístrojov

- Osciloskop (digitálny, 2 kanály)

- Funkčný generátor (sínusový priebeh)

- Multimeter (pre meranie DC odporu)

- Cievky (Cievka 1, 2, 3)

- Rezistor (ochranný)

- Prepojovacie káble

# 6. Postup pri meraní

- Zmerali sme ohmický odpor cievok pomocou multimetra (metódou U/I pre jednosmerný prúd).

- Zapojili sme obvod podľa schémy (Obr. 1).

- Nastavili sme generátor na sínusový priebeh.

- Menili sme frekvenciu v rozsahu 11 Hz až 2000 Hz.

- Pre každú frekvenciu sme odčítali efektívne napätie Urms, prúd Irms a fázový posun φ.

- Namerané hodnoty sme zaznamenali do tabuľky.

# 7. Tabuľka nameraných hodnôt (AC)

| f (Hz) | Urms (V) | Irms (mA) | φ (°) | Z = U/I (Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 3.53 | 38.89 | 0 | 90.77 |
| 50 | 4.1 | 37.5 | 4 | 109.33 |
| 100 | 4.32 | 37.05 | 9 | 116.60 |
| 200 | 4.57 | 32.24 | 23 | 141.75 |
| 300 | 4.98 | 29.7 | 36 | 167.68 |
| 400 | 5.25 | 25.46 | 42 | 206.21 |
| 500 | 5.57 | 20.51 | 52 | 271.57 |
| 600 | 5.84 | 16.97 | 59 | 344.14 |
| 700 | 6.0 | 15.56 | 61 | 385.60 |
| 800 | 6.22 | 13.01 | 65 | 478.09 |
| 900 | 6.34 | 11.88 | 72 | 533.67 |
| 1000 | 6.46 | 10.18 | 78 | 634.58 |
| 1200 | 6.61 | 7.92 | 82 | 834.60 |
| 1400 | 6.71 | 6.51 | 87 | 1030.72 |
| 1600 | 6.79 | 5.66 | 90 | 1199.65 |
| 1800 | 6.84 | 4.24 | 90 | 1613.21 |
| 2000 | 6.87 | 3.11 | 90 | 2209.00 |

# 8. Spracovanie nameraných hodnôt

Impedancia bola vypočítaná ako podiel napätia a prúdu:

Indukčnosť bola vypočítaná zo vzťahu:

Pre výpočet sme použili odpor R určený z merania pri nízkej frekvencii (približne 90 Ω).

# 9. Záver

Meraním sme overili, že impedancia cievky rastie s frekvenciou. Pri nízkych frekvenciách sa cievka správa prevažne ako rezistor (Z ≈ R). S rastúcou frekvenciou rastie indukčná reaktancia a fázový posun sa blíži k 90°. Vypočítaná indukčnosť sa pohybuje okolo nominálnej hodnoty (s určitou odchýlkou danou toleranciou súčiastky a presnosťou merania).

# 10. Grafy

Graf 1: Závislosť impedancie od frekvencie

Graf 2: Závislosť fázového posunu od frekvencie

Graf 3: Vypočítaná indukčnosť v závislosti od frekvencie